BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN HỌC

Câu 1: Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R=10Ω, hiệu điện thế mắc vào đoạn mạch là u=1102sin314t(V). Thì biểu thức của cường độ dòng điện chạy qua R có dạng là:

A. i =1102sin314t(A)

B. i =1102sin(314t +π2)(A)

C. i =112sin314t(A)

D. i =11sin314t(A)

Câu 2: Hãy xác định đáp án đúng.

Hiệu điện thế  u = 200 sin100πt (V)  đặt ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm L = 1πH. Biểu thức cường độ dòng điện là :

A. i =  2 sin(100πt  ) (A)        				B. i =  2 sin(100πt - π2 ) (A)

C. i =  2 sin(100πt  + π2 )(A)                  			D. i = 2  sin(100πt  - π4 )(A)  .

Câu 3: Hãy xác định đáp án đúng .

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm: R = 100Ω; cuộn dây thuần cảm  L = 1πH; tụ diện có điện dung 15,9μF mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 2002 sin(100πt ) (V). Biểu thức cường độ dòng điện là:

A.   i =  2 sin(100πt  - π4 )(A).                                      B.  i =  0,52sin(100πt  + π4 )(A) .

C.   i =  2 sin(100πt  + π4 )(A).                                      D.  i =  1523 sin(100πt  + π4 )(A) .

Câu 4: Cho mạch điện các RV rất lớn.(V1) chỉ 50V, (V2) chỉ 50V, (V3) chỉ 100V

V1

V2

V3

V

L

C

R

Góc lệch pha u(t) và i(t) là:

A. 0					B. π4

C. ϕ=−π4				D. ϕ=π3.

Câu 5: Hãy xác định đáp án đúng .

Mắc một cuộn dây hệ số tự cảm L có điện trở nội r = 100Ω, nối tiếp với tụ điện có điện dung 31,8μF. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là u = 200 sin(100πt ) (V). Điều chỉnh L đến trị nào để cường độ dòng điện đạt cực đại .

A.  1π  H.            	          		 B.  100H          	     	     C.  0,01H              		          D. 100πH.

Câu 6: Cho đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều, người ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu R, L, C lần lượt là UR = 30; UL = 80V; UC = 40V. Hiệu điện thế hiệu dụng UAB ở 2 đầu đoạn mạch là

A. 30V					B. 40V					C. 50V				D. 150V.

R

C

L

A

B

Câu 7: Cho đoạn mạch như hình vẽ, biết R = 120Ω, L = 1,6πH, uAB=1202sin100πt (V).

A. Điều chỉnh tụ điện C sao cho hệ số công suất của mạch là 22. Tính điện dung của tụ điện và biểu thức cường độ dòng điện trong mạch.

B. Điều chỉnh tụ C sao cho hiệu điện thế giữa hai đầu tụ C cực đại. Tính điện dung C và giá trị cực đại của hiệu điện thế đó.

Câu 8: Đoạn mach gồm hai phần tử ghép nối tiếp (hai phần tử đó là R, L, C). Cường độ dòng điện qua mạch là và hiệu điện thế ở hai đầu mạch là

R

C

L

M

B

, R0

●

●

●

A

i=2cos100πt(A). u=2002sin(100πt+π3) (V)

Hai phần tử đó là gì và xác định giá trị của nó.

C

L

, R0

● B

●

A

Câu 9: Cho Đoạn mạch như hình vẽ, biết C =318μF; L=14πH, uAB=200sin100πt(V). Hiệu điện thế UAM trễ phaπ6 so với dòng điện qua mạch và dòng điện qua mạch trễ phaπ3so với UMB. Điện trở R và R0 là

Câu 10: Cho đoạn mạch như hình vẽ, biết R0 = 50Ω, uAB=U0sin100πt(V). UAM sớm pha 1200 so với uMB. Độ tự cảm L có giá trị.

Câu 11: Cho đoạn mạch như hình vẽ, uAB=U0sin100π t (V). Biết uAM sớm pha 1350 so với uMB. R0=100Ω và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện. Tính giá trị của tụ điện dung C.

R

C

L

M

B

●

●

●

A

Câu12: Cho đoạn mạch như hình vẽ, uAB=1002sin100πt (V), L=1πH; UAM=100V, UL=1002V. Biểu thức dòng điện qua mạch là

a. i=2sin(100πt) A.						b. i=2sin(100πt−π4) A.

c. i=2sin(100πt−π4) A.					d. i=2sin(100π+π4t) A

Câu13: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế có biểu thức u=2202sinϖ t (V), R=100Ω. Khi ω thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị

a. 440W.

b. 220W.

c. 242W.

d. 484W.

R

C

L

N

●

●

●

M

r,

Câu 14: Cho đoạn mạch như hình vẽ, r = 10Ω, L=110πH, UMN=50V; f=50Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì cường độ dòng điện qua mạch là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là

a. R=50Ω; C1=10−3πF.

b. R=50Ω; C1=2.10−3πF.

c. R=40Ω; C1=10−3πF.

d. R=40Ω; C1=2.10−3πF.

R

C

L

B

●

●

●

A

N

M

●

Câu15: Cho đoạn mạch như hình vẽ, uAB=1202sin100πt (V). Khi L=3πHthì hiệu điện thế uAN trễ pha π/3 so với uAB và uMB sớm pha π/3 so với uAB. Giá trị của R và C là

a. R = 260Ω; C = 21,2μF.

b. R = 260Ω; C = 10,6μF.

c. R = 206Ω; C = 21,2μF.

d. R = 160Ω; C = 10,6μF.

Câu 16: Máy biến thế cuộn sơ cấp có 200 vòng, cuộn thứ cấp có N2 vòng. Hiệu điện thế ở hai đầu của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 220V và 11V. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp.

Câu 17: Máy biến thế cuộn sơ cấp có 100vòng và cuộn thứ cấp có 400vòng. Ở cuộn sơ cấp có hiệu điện thế và dòng điện lần lượt là 100V và 2A. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

Câu 18: Máy biến thế cuộn sơ cấp có 1000vòng nối với nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 220V và cuộn thứ cấp có 60vòng. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở R thì cường độ dòng điện qua R là 20A.

a. Công suất cung cấp bởi cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

b. Nếu hiệu suất máy biến thế là 96% thì cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp là bao nhiêu?

Câu 19: Máy phát điện xoay chiều có công suất 1000KW. Dòng điện do nó phát ra sau khi tăng thế lên đến 110KV được truyền đi xa bằng một dây dẫn có điện trở 20Ω. Hiệu suất truyền tải là bao nhiêu?

Câu 20: Trạm phát điện truyền đi một công suất 100KW. Người ta dùng một máy biến thế coi như lý tưởng để tăng hiệu điện thế lên 20lần trước khi tải đi bằng dây dẫn có điện trở 20Ω. Hiệu điện thế do máy phát điện tạo ra là 400V. Độ giảm thế trên dây dẫn là bao nhiêu?

Câu 21: Máy biến thế cuộn sơ cấp có 1000vòng, cuộn thứ cấp có 2000 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào hiệu thế xoay chiều U1 = 100V. Khi mạch thứ cấp để hở ta đo được U2 = 199V. Tỉ số giữa cảm kháng và điện trở hoạt động trong cuộn sơ cấp là bao nhiêu?

BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN HỌC VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Câu 1: R«to cña m¸y ph¸t ®iÖn gåm 4 cÆp cùc víi vËn tèc 12,5vßng/gi©y. Stato gåm 4 cuén d©y m¾c nèi tiÕp, mçi cuén cã 80 vßng, tõ th«ng cùc ®¹i göi qua mçi vßng lµ 2.10-3Wb. SuÊt ®iÖn ®éng cùc ®¹i xuÊt hiÖn trong phÇn øng lµ

a. 200V.

b. 201V.

c. 190 V.

d. 210V.

C©u 2: Mét khung d©y h×nh ch÷ nhËt diÖn tÝch 600cm2 gåm 100 vßng, ®îc ®Æt trong tõ trêng ®Òu cãB=0,2T. Trôc ®èi xøng cña khung vu«ng gãc víi tõ trêng. VËn tèc khung lµ 2vßng/gi©y. BiÓu thøc suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong khung d©y lµ

a. e=0,15sin4πt (V).

b. e=1,5sin4πt (V).

c. e=150sin4πt (V).

d. e=15sin4πt (V).

C©u 3: Mét khung d©y gåm 200vßng d©y ®Æt trong tõ trêng ®Òu cã B = 2.10-2T vµ B vu«ng gãc víi trôc quay. DiÖn tÝch khung d©y lµ 200cm2, biÕt khi khung quay, trong khung xuÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ 6,28V. VËn tèc quay cña khung lµ

a. 8 vßng/s.

b. 12,5 vßng/s.

c. 25 vßng/s.

d. 2,5 vßng/s.

C©u 4: Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu cã r«to quay 600vßng/phót. R«to cã 4 cùc th× tÇn sè dßng ®iÖn ph¸t ra cã tÇn sè lµ

a. 20Hz.			b. 40Hz.			   c. 60Hz.		       	    d. 50Hz.

C©u 5: Mét m¸y ph¸t ®iÖn 3 pha m¾c h×nh sao cã hiÖu ®iÖn thÕ pha lµ 127V vµ tÇn sè 50Hz. §a dßng 3 pha vµo 3 t¶i nh nhau m¾c h×nh tam gi¸c, mçi t¶i cã R = 12Ω và L = 51 mH. Cường độ dòng điện qua mỗi tải là

a. 11 A.

b. 1,1 A.

c. 5,5 A.

d. 0,55 A.

Câu 6: Đề giống câu 5. Công suất các tải tiêu thụ là

a. 1452 W.

b. 4356 W.

c. 2420 W.

d. 7260 W.

Câu 7: Một động cơ không đồng bộ 3 pha đấu theo hình sao vào mạng điện 3  pha có Ud=380V. Động cơ có công suất 5kW và cosφ=0,8. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là

a. 5,5A.

b. 5 A.

c. 28,5A.

d. 9,5A.

Câu 8: Máy phát điện xoay chiều Rôto có 4 cặp cực, quay với vận tốc 12,5vòng/giây. Cuộn dây phần ứng có 80vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây bằng 4,4.10-2Wb. Các cuộn dây phần ứng mắc nối tiếp nhau. Suất điện động hiệu dụng của máy phát là

a. 1104V.

b. 7810V.

c. 781V.

d. 78,1V.

Câu 9: Mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Dao động điện từ trong mạch là dao động điều hoà. Điện tích q trên tụ biến thiên theo quy luật q=Q0sin(ϖ t+π3) (C) với ϖ=1LC. Phát biểu nào sau đây không đúng

a. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là i=I0sin(ϖt+5π6) (A)với I0=Q0ϖ

b. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn tự cảm là uL=U0Lcos(ϖt+5π6) (V) với U0L= Q0/C.

c. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn tự cảm là uL=U0Lsin(ϖt+2π3) (V) với U0L=Q0/C.

d. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là uC=U0Csin(ϖt−π6) (V)với U0C=Q0/C.

Câu 10: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L. Điện trở thuần của cuộn dây và các dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là i=0,4sin(2.106t) (A). Xác định giá trị điện tích lớn nhất của tụ

a. 8.10-6 C.

b. 4.10-6 C.

c. 2.10-6 C.

d. 2.10-7 C.

Câu 11: Mạch dao động chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,5mH và tụ điện có điện dung C biến đổi được từ 20pF đến 500pF. Máy thu có thể bắt được tất cả các sóng vô tuyến điện có dãi bước sóng nằm trong khoảng

a. 188,5 m  942 m.

b. 18,85 m  188 m.

c. 600 m  1680 m.

d. 100 m  500 m.

Câu 12: Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hoà. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn tự cảm bằng 1,2mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8A. Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn tự cảm bằng 0,9mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4A. Biết độ tự cảm của cuộn dây L=5mH. Điện dung của tụ điện và năng lượng dao động điện từ của mạch tương ứng bằng

a. 50μF và 56,25.10-10J.

b. 5μF và 56,25.10-10J.

c. 0,5μF và 25.10-10J.

d. 50μF và 3,6.10-9J.

Câu 13: Cho mạch LC dao động với chu kỳ T = 4.10-2 s . Năng lượng từ trường trong cuộn dây thuần cảm L biến thiên điều hoà với chu kỳ T’ có giá trị bằng

A. 8.10-2s

B. 2.10-2s

C. 4.10-2s

D. 1.10-2s

Câu 14: Cường độ dòng điện tức thời trong 1 mạch dao động LC lí tưởng là: i = 0,08 sin200t (A). Cuộn dây có độ tự cảm L=50mH. Hãy xác định hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường độ hiệu dụng?

A/ 5,5 V				B/5,66V				C/ 4,5V			D/6,5V

Câu 15: Cho mạch dao động điện từLC. Nếu dùng tụ C1 = thì tần số riêng trong khung là 30kHz, nếu dùng tụ C2 thì tần số riêng trong khung là 40kHz. Tính tần số riêng trong khung khi hai tụ ghép nối tiếp?

a. 32Hz

b. 50Hz

c .500Hz

d. 320Hz

Câu 16: mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm biến thiên từ 0,5μH đến 10μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10pF đến 500pF. Dãi bước sóng mà máy thu được là

a. 4m đến 130m.

b. 8m đến 65m.

c. 4,2m đến 133m.

d. 42m đến 1330m

Câu 17: khung dao động LC (L không đổi). Khi mắc tụ C1 = 18μF thì tần số dao động riêng của khung là f0. Khi mắc tụ C2 thì tần số dao động riêng của khung là 2f0. Tụ C2 có giá trị

a. 9μF.

b. 4,5μF.

c. 18μF.

d. 36μF.

Câu 18: Khi mắc tụ C1 vào khung dao động thì tần số dao động riêng của khung là f1=30kHz. Khi ta thay tụ C1 bằng tụ C2 thì tần số dao động riêng của khung là 40kHz. Vậy khi mắc song song hai tụ vào khung thì tần số dao động riêng của khung là

a. 70khz.

b. 50kHz.

c. 24kHz.

d. 10kHz.

Câu 19: Khung dao động với tụ điện C và cuộn dây có độ tự cảm L đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cực đại trên một bản tụ là Q0=10-6C và dòng điện cực đại trong khung là I0=10A. Bước sóng điện từ cộng hưởng với khung có giá trị

a. 188,4m.			b. 188 m.		c. 160 m.		d. Không tính được vì thiếu dữ kiện.

Câu 20: Khung dao động có C=10μF và L=0,1H. Tại thời điểm uc=4V thì i = 0,02A. Cường độ cực đại trong khung bằng

a. 4,47.10-3A.

b. 1,41.10-3A.

c. 4,47.102A.

d. Giá trị khác.