الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                            مديرية التربية لولاية مستغانم

ثانوية بختي بلقاسم - خضرة                                                        القسم: 3تر (هـك)

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الهندسة الكهربائية

2021/2022                                                                                           المدة:03 سا

الموضوع : نظام آلي لملء و توضيب قارورات في صناديق

8. إنجازات تكنولوجية:

- دارة عد 12 قارورة:

- دارة المؤجلة T  و التحكم في درجة حرارة المنتوج في الخزان :

- دارة عد 35  صندوق:

في مخرج النظام يوجد دارة لعد 35 صندوق تم إخلاؤه، وهي القيمة الموافقة للتنبيه بنفاذ مخزون المنتوج من الخزان، وذلك باستعمال دارات مندمجة من نوع 74ls90.

- دارة توليد إشارة و زمن التنبيه :

هذه الدارة تقوم بتوليد إشارة صوتية بترددات مختلفة وزمن معين.

المـلــحـــــــــــــــــــــــق

الشكل الداخلي للدارة المندمجة NE555

أسئلة الامتحان

- أكمل التحليل الوظيفي التنازلي على وثيقة الإجابة.

- دارة عد 12 قارورة (شكل 1)

- ما دور كل من العناصر Rp ; T ; AOP ; RB1 ; D , المقاومتين R.

- كيف يسمى التوتر V-  بين طرفي المقاومة R3؟

- ما نوع البوابة المستعملة في مخرج العداد حتى يعمل التركيب بشكل عادي.

- أكمل على وثيقة الإجابة جدول تشغيل الدارة.

- أكمل على وثيقة الإجابة المخطط الزمني للعداد.

- دارة المؤجلة T

- ما هو دور كل من الطابق 1 و2.

- اذا كانت R=100KΩ في الطابق الأول، أوجد سعة المكثفة.

- ما نوع البوابة في مخرج العداد التنازلي.

- أوجد سعة العداد.

- أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الإجابة.

- دارة عد 35 صندوق

- ما هو دور كل من الطوابق الثلاثة؟

- ما هو دور المقاومتين R في الطابق F2 ؟

- أكمل على وثيقة الإجابة جدول تشغيل الدارة.

- أكمل على وثيقة الإجابة ربط العداد باستعمال الدارة المندمجة 7490.

- دارة توليد إشارة وزمن التنبيه

- ما هو دور الطابق 1 والطابق 2؟

- إذا كانت C4=100µF، أوجد قيمة المقاومة R1  للحصول على t=5s.

- في الطابق 2

- عين دارتي الشحن و التفريغ للمكثفة C3.

- ما هو در كل من C1 ; D1 ; D2.

- أعط تخمينا للشرط الذي يجعل إشارة المخرج مربعة.

- ما الفائدة من وضع مكثفتين C2  و C3؟

- بفرض أن إشارة المخرج مربعة وأن  C3=20µF، و Rb2=20kأوجد تردد إشارة المخرج.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -انـتــهى- - - - - - - -- - - - - - - --

أستاذ المادة: حمدي شريف يتمنى لكم التوفيق و النجاح

وثيقة الإجابة             الاسم و اللّقب : ........................

ج 1 /التحليل الوظيفي التنازلي لنشط البياني A-0 :

ج5/  جدول تشغيل الدارة

|  | V+ | Vs | R | S | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| غياب القارورة |  |  |  |  |  |
| حضور القارورة |  |  |  |  |  |

ج6/ إتمام المخطط الزمني للعداد

ج11/ الرسم المنطقي للعداد التنازلي

ج 14/  جدول تشغيل دارة عد 35 صندوق

|  | T1 | T2 | R | S | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| غياب الصندوق |  |  |  |  |  |
| حضور الصندوق |  |  |  |  |  |

ج 15 / دارة عد 35 علبة :